说明文档

- 硬件准备

STM32F407VET6开发板

旋钮电位器

MG513电机（带编码器）

tb6612电机驱动模块

PCB拓展板（工程文件放在了本文件夹）

串口调试器

OLED模块

- 开发过程

首先我针对第四题和第五题了一个PCB拓展板，可插接降压模块、电机驱动、OLED等，引出了串口、ADC、舵机接口等引脚，提高了整个系统的集成度。软件部分我首先设计了两个模式，一个是定速模式一个是定位模式。我首先测试了ADC采样电位器的电压值。起初我是以10ms的周期进行采样然后换算，但是这样输出的ADC采样值的抖动较大，于是我选择了系统每隔约 100 ms 读取一次电位器。每次读取时连续进行 16 次单次 ADC 转换，然后对有效采样值求平均的办法，有效降低了抖动。ADC 的输出范围为 0~4095：在定速模式下，将其线性映射为 0~300 r/min 的目标转速；在定位模式下，将其线性映射为 0~360° 的目标角度，同时换算为对应的编码器目标计数。定速模式我先按ADC对应PWM百分比进行了开环的测试，效果还不错，然后我根据减速比与编码器线数将编码器的计数转换为RPM，用电位器电压来调节目标RPM进行PID调速。这个过程以目标转速与实际转速的差值作为输入，采用速度 PI 控制器计算 PWM 占空比。完成基本控制后，通过 OLED 显示目标转速、实际转速和控制参数，并利用 VOFA+ 实时观察目标值、反馈值、PWM 占空比及响应曲线，根据启动速度、稳态误差和超调情况反复调整 PI 参数，最终实现电位器调节目标转速、实际转速能够稳定跟踪目标值的定速控制功能。定位模式采用“位置外环加速度内环”的串级控制结构。位置外环根据目标位置与当前位置的误差用PD计算目标转速，然后按照定速模式的速度环来让速度接近目标转速。当位置误差进入设定死区后，系统关闭 PWM、清零积分项并停止电机。开发调试过程中，通过 OLED 显示目标角度、当前位置、位置误差、目标转速和 PWM 输出，并利用 VOFA+ 观察位置响应和超调情况，逐步调整参数，最终实现电机按照电位器设定角度进行相对定位。

- PID调试过程